津发改审〔2023〕228号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区蔡家镇清溪沟村、石佛村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目可行性研究报告的批复

重庆市江津区蔡家镇人民政府：

报来《关于办理江津区蔡家镇清溪沟村、石佛村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目可研审批的函》（蔡府函〔2023〕244号)及相关附件资料收悉。该项目经（津发改审〔2023〕225号）批复项目建议书，根据政府投资项目管理相关规定，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区蔡家镇清溪沟村、石佛村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目；

项目代码：2309-500116-04-01-396270。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区蔡家镇人民政府；

建设工期：12个月。

三、建设规模及主要建设内容

项目选址于蔡家镇清溪沟村、石佛村, 着力改善移民居住环境，提升产业发展配套设施，主要建设内容包括道路工程及村容村貌整治，其中：

道路工程：道路部分路线全长20.24km。现状沥青路面铣刨后重新油化路面油化8.77km，铣刨5cm沥青混凝土后，重新加铺粘层+5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土面层；道路硬化7.04km，在现有泥结碎石路面上直接加铺8cm级配碎石调平层+20cmC25混凝土面层；新建道路4.43km，采用小交通量四级II类标准进行建设，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，设计车速15km/h，水泥混凝土路面；桥梁拆除重建一座，跨径布置为1-25m，桥梁全长33m，桥宽为0.5m（护栏）+4.5m（行车道）+0.5m（护栏）=5.5m，斜交角度为90°。

村容村貌整治：清溪沟村134栋居民楼外墙改造，改造面积约39774㎡；石佛村14栋居民楼外墙改造，改造面积约3864㎡；改造休闲广场一座，面积约944㎡，面层采用10cm级配碎石垫层+15cmC20混凝土垫层+面层撒水泥粉收光，并增设健身器材。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资3060.3346万元，其中，工程费用2459.0946万元，工程建设其他费348.5518万元，基本预备费252.6882万元。资金来源为争取市级补助资金及项目单位自有资金。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

附件：招标投标核准意见。

重庆市江津区发展和改革委员会

2023年9月26日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、

区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室      2023年9月26日印发

附件

江津区蔡家镇清溪沟村、石佛村2024年度水库移民

美丽家园市级示范项目招标投标核准意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 重要材料及设备采购 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 核准。 请按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、规章和相关规定，规范招标投标行为。 重庆市江津区发展和改革委员会 2023年9月26日 |  |  |  |  |  |  |  |