津发改审〔2025〕239号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于重庆市江津区高笋沟水库除险加固工程

可研的批复

重庆市江津区水利工程管理站：

你站报来《关于申请审批重庆市江津区高笋沟水库除险加固工程可研的函》（津水管函〔2025〕11号)及相关附件资料收悉。根据政府投资项目管理要求，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：重庆市江津区高笋沟水库除险加固工程；

项目代码：2508-500116-04-01-474123。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆市江津区水利工程管理站；

建设工期：12个月。

三、建设规模及主要建设内容

该项目选址于重庆市江津区朱杨镇板桥社区茨坝村，主要建设内容及规模为：1.大坝整治：（1）上游坝坡：齿墙（484.46m）以下块石抛石压脚（坡比 1:2）；以上拆六棱块，用复合土工膜防渗，坡面设 10cm 厚 C25 砼六棱块，下层为粗砂垫层、800g/m² 复合土工膜、粗砂垫层（坡比 1:1.55）。沿齿墙线帷幕灌浆，深入不透水层5m，左右坝肩各延28m、10m，总长118m，60孔进尺612.75m；后续充填灌浆60孔，设4个先导孔，三序施工。（2）坝顶：拆旧栏杆及路面，重建:C30砼路面和1.2m高铸造石栏杆，坝顶高程491.60m，栏杆基础兼防浪墙。（3）下游坝坡：清杂后铺20cm种植土，植常绿草皮；翻修硬化排水棱体顶部，马道增0.3m×0.3m排水沟。2.溢洪道：清淤清杂。3.放水设施：拆原卧管，重建DN200PVC管外包C25砼卧管，设24 孔铸铁闸孔，尾部配0.9m³消力池；原涵洞穿DN315PE管，回填灌浆封堵。4.附属设施：246m防汛公路用C30砼硬化，设砼路肩；重建公示牌及标志标牌。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资198.91万元。其中，工程费用138.18万元，施工临时工程费24.75万元，独立费用19.93万元，基本预备费9.14万元；建设征地与移民安置补偿投资2.84万元，环境保护工程投资1.63万元，水土保持工程投资2.44万元。资金来源为水利发展资金。

五、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2025年8月11日

抄送：区财政局、区水利局、区审计局、区统计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室     2025年8月11日印发