附件1

江津区2024年第一季度出厂水水质信息公布表（城市）

| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 （检测时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠 埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭 和 味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 |  |
| 1 | 重庆水务集团江津自来水有限公司 (鲤鱼石水厂) | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.57 | 0 | 0.76 | 无 | 0.55 | / | 2024.02.27 |
| 2 | 重庆水务集团江津自来水有限公司 (德感水厂) | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.50 | 无 | 0.58 | / | 2024.02.27 |
| 3 | 重庆水务集团江津自来水有限公司 (新德感水厂) | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.64 | 无 | 0.44 | / | 2024.02.26 |

检测单位：重庆市江津区疾病预防控制中心

附件2

江津区2024年第一季度出厂水水质信息公布表（农村）

| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 （检测时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠 埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭 和 味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 |  |
| 1 | 重庆市江津区渝津自来水有限公司 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.59 | 0 | 1.0 | 无 | / | 0.24 | 2024.02.26 |
| 2 | 重庆市江津区海华自来水有限责任公司 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.98 | 0 | 0.92 | 无 | / | 0.17 | 2024.02.26 |
| 3 | 重庆市江津区龙华自来水厂 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.51 | 0 | 0.74 | 无 | / | 0.25 | 2024.02.28 |
| 检测单位：重庆市江津区疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

江津区2024年第一季度水龙头水质信息公布表（城市）

| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 （检测时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠 埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭 和 味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 江津区几江街道德高津源居小区（重庆市江津区几江街道桥南路40号） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.63 | 0 | 0.56 | 无 | 0.26 | / | 2024.02.27 |
| 2 | 江津区几江社区卫生服务中心（重庆市江津区几江街道通泰街19号） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.97 | 0 | 0.72 | 无 | 0.40 | / | 2024.02.27 |
| 3 | 江津区佳华医院（重庆市江津区几江街道鼎山大道767号5幢（沿江花园E幢）-1-1号） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.63 | 0 | 0.56 | 无 | 0.49 | / | 2024.02.27 |
| 4 | 江津区鼎山街道骑龙山庄小区（重庆市江津区鼎山街道鼎山大道730号附17号） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.74 | 0 | 0.70 | 无 | 0.14 | / | 2024.02.27 |
| 5 | 江津区田家炳中学（重庆市江津区鼎山大道973号） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.61 | 0 | 0.94 | 无 | 0.12 | / | 2024.02.27 |
| 6 | 江津区疾病预防控制中心（重庆市江津区鼎山街道柳林街71号） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.53 | 0 | 0.71 | 无 | 0.16 | / | 2024.02.27 |
| 7 | 江津区德感街道德城港湾小区（重庆市江津区德感街道滨江中路241号） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.87 | 0 | 0.86 | 无 | 0.23 | / | 2024.02.27 |
| 8 | 江津区滨江新城圣泉路99号行政中心后勤中心 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.90 | 无 | 0.25 | / | 2024.02.27 |
| 9 | 江津区日丰企业（重庆）有限公司（重庆市江津区双福街道南北大道） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.70 | 无 | 0.22 | / | 2024.02.27 |
| 10 | 江津区第一人民医院公共卫生科（重庆市江津区双福街道津马大道698号） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.80 | 无 | 0.21 | / | 2024.02.27 |
| 11 | 江津区双福时代广场启晨小区（重庆市江津区双福街道双庆路196号） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 0 | 0.64 | 无 | 0.11 | / | 2024.02.27 |

检测单位：重庆市江津区疾病预防控制中心

附件4

江津区2024年第一季度水龙头水质信息公布表（农村）

| 序号 | 农村水龙头 采样地点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 （检测时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠 埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭 和 味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧 化氯(mg/L) |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 重庆市江津区白沙镇聚奎小学门卫室 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.72 | 0 | 1.1 | 无 | / | 0.32 | 2024.02.26 |
| 2 | 重庆市江津区油溪镇滨江路明月四小区 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.97 | 0 | 0.64 | 无 | / | 0.19 | 2024.02.26 |
| 3 | 重庆市江津区龙华镇政府食堂（重庆市江津区龙华镇龙华街88号） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.53 | 0 | 0.89 | 无 | / | 0.06 | 2024.02.28 |

检测单位：重庆市江津区疾病预防控制中心